Інсталація та налаштування Asterisk

- Завантажимо Asterisk

comand:

apt get update

apt install asterisk

- Створимо користувачів Asterisk, які нам знадобляться для Zoiper.

Заходимо в каталог де знаходиться Asterisk та заходимо в редактор конфігураційного файлу SIP:

comand:

nano /etc/asterisk/sip.conf

Додаємо користувачів редагуючи цей файл (з параметром internal - внутрішні дзвінки):

Після чого заходимо до файлу extensions.conf (в тій самій директорії) та додаємо (налаштування маршутизації):

- Додамо доступ до портів в брандмаурі, введемо наступні команди:

comands:

apt install ufw

#надомо доступ до портів

ufw allow 80

- ufw allow 22

- ufw allow 10000:20000/udp

- ufw allow 5060:5061/udp

- #включимо

- ufw enable

- #перевіримо статус

- ufw status verbose

- Налатування Zoiper

- Заватажимо Zoiper та встановимо його з офіційного сайту.

- Далі процес авторизації (з тими даними що ми ввели раніше в Asterisk):

Вводимо пароль та логін та тиснемо “Login”:

Введемо IP нашого сервера на якому стоїть Asterisk

На даному етапі тиснемо “Skip”:

Після сканування нам запропонує обрати 	конфігурацію (обираємо: SIP UDP), після чого тиснемо “Next”:

Все готово! Тиснемо на “хрестик”:

Вас зустрічає інтерфейс з якого ви можете робити дзвінки:

*Робимо усі ці дії з доступним приствоєм вводячи для кожного свій пароль та логін

Робимо виклик

Вводимо номер користувача та тиснем “Enter”:

Візьмемо слухавку: